建筑安全中空玻璃CCC认证的实施规则

一、 适用范围：   
       
    本次规则修订将建筑用安全中空玻璃纳入3C认证范围，建筑用（安全）中空玻璃指由钢化玻璃、夹层玻璃构成的中空玻璃，构成建筑（安全）中空玻璃的玻璃单片应分别通过相应的3C认证。   
       
    普通中空玻璃不得加施3C认证标志，按照四部委联合发布的《建筑安全玻璃管理规定》，其中所列11个部位不得使用普通中空玻璃。   
       
    中空玻璃企业应尽快申请通过3C认证，以便遇到涉及安全部位的玻璃工程投标时使用。   
       
    二、申请中空玻璃3C认证企业必须具备的条件：   
       
    1.企业至少必须具备的生产设备：丁基胶涂布机、双组份打胶机、连续生产线（包括清洗、上框、检验、压合等工序） 。   
       
    2.企业必须具备的检测手段：必须有自备的露点仪，可以不自备紫外线照射试验箱、高温高湿试验箱，但企业必须与已通过计量认证或实验室认可的检测机构签订书面协议以完成确认检验要求的项目和最低频次。确认检验项目及最低频次：露点：10片/批或更改密封胶时;生产温度≥65%时应适当加严耐紫外线照射性能：1组/季度或更改密封胶时高温高湿耐久性：1组/半年或更改密封胶时   
       
    三、认证模式：   
       
    产品抽样检验+初始工厂检查+获证后监督3C认证将不再承认企业自行送样的委托检测报告，必须由认证机构组织人员对工厂实施现场抽样、封样后交指定检验机构检验。但考虑企业的负担，对企业已持有的，自2006年1 月1日至2006年12月31日，由两个国家检测中心颁发的委托检验报告，由认证机构评估风险，对质量可靠的企业，可以认可其检验报告。   
       
    四、单元划分   
       
    中空玻璃按构成中空玻璃的材质和工艺划分单元。   
       
    目前分为五个单元：   
    1.聚硫胶封槽铝式双道密封中空玻璃   
    2.硅酮胶封槽铝式双道密封中空玻璃   
    3.聚氨脂密封槽铝式双道密封中空玻璃   
    4.复合丁基胶条密封中空玻璃   
    5.结构型热融丁基胶封槽铝式中空玻璃